Инструкция по эксплуатации

Светодиодный прожектор 2210, с дистанционным управлением.

Характеристики:

•точечный луч и прожектор в одном источнике света

•проводное/беспроводное управление в одном контроллере

•вертикальное движение 90, горизонтальное движение 360.

•автоматический сброс после выключения

•водонепроницаемость, класс защиты IP67

•перманентное крепление

Этот документ обеспечивает всю нужную информацию, которая позволяет правильно и безопасно установить ваш продукт. Перед началом установки и эксплуатации вашего нового прожектора специалист по монтажу и оператор должны полностью ознакомиться с данным руководством.

Руководство по эксплуатации пульта дистанционного управления.

Данная инструкция показывает, как использовать пульт дистанционного управления.

В этой инструкции вы узнаете:

- Основные функции пульта дистанционного управления;

- Подключите прожектор к пульту управления.

Основные функции:

Только при условии, что прожектор подключен к пульту управления, им можно управлять дистанционно

Включить: зажмите, чтобы включить свет

Выключить: зажмите еще раз, чтобы выключить свет

Вверх: корпус поднимается

Вниз: корпус опускается

Влево: поворачивается влево

Вправо: поворачивается вправо

Точечный луч: Точечное и короткое/продолжительно нажатие позволяет регклировать луч

Наводнение: Наводнение и короткое/продолжительно нажатие могут регулировать луч

Скорость/вспышка: По умолчанию установлена высокая скорость

Нажмите один раз, чтобы отрегулировать скорость.

Длительное нажатие, переключает на SOS.

Подключение прожектора:

Заводская настройка закодирована

Отключение прожектора:

Если вы обнаружите, что пульт дистанционного управления не соответствует лампочке, пожалуйста, выполните следующие действия:

- При подключении источника питания одновременно нажимайте клавишу

Точечный луч и клавишу Скорость/ Вспышка в течение 5 секунд. (Рисунок 1)

- Если свет мигает, кодирование выполнено успешно,

в другом случае кодирование не выполнено.

- Если кодирование не удалось, необходимо снова включить

питание и повторить описанную выше операцию.